# 数字时钟自动校准系统 — 软件著作权申请文档

## 一、可申请软著数量判断

判断结论：申请 1 个软件著作权即可。

理由： 本系统是一个完整的一体化桌面应用程序，各模块（视频IO、跳变检测、清晰度评估、OCR识别、数据管理、GUI交互）均围绕"数字时钟自动校准"这一核心功能紧密协作，不具备独立的商业价值或独立分发意义。按照《计算机软件保护条例》，作为单一软件作品提交一份申请即可。

## 二、软件著作权登记申请表

### 1. 软件基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 数字时钟自动校准系统 |
| 软件简称 | DC_Calibration |
| 英文名称 | Digital Clock Automatic Calibration System |
| 版本号 | V2.0 |
| 软件分类 | 应用软件 - 计量测试软件 |
| 行业分类 | 科学研究和技术服务业 - 计量服务 |

### 2. 开发者信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 著作权人 | 张宇 |
| 证件类型 | 居民身份证 |
| 所在单位 | 贵州省计量测试院 科研开发部 |
| 开发者 | 张宇 |
| 开发完成日期 | 2026年07月15日 |
| 首次发表日期 | 2026年07月15日 |
| 首次发表地点 | 贵州省贵阳市 |

### 3. 权利信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 权利取得方式 | 原始取得 |
| 权利范围 | 全部权利 |
| 是否进行著作权登记 | 首次申请 |

### 4. 技术信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Python 3.11+ |
| 源文件数量 | 26 个 |
| 源代码总行数 | 约 5,500 行（不含第三方库） |
| 主要开发工具 | VS Code / PyCharm |
| 代码仓库 | https://github.com/zy199/DC_Calibration |

### 5. 运行环境

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | CPU: Intel Core i5 及以上；内存: 8GB 及以上；硬盘: 2GB 可用空间（含OCR模型） |
| 操作系统 | Windows 10/11 64位 |
| 依赖软件 | Python 3.11+、OpenCV、PySide6、EasyOCR、NumPy、scikit-image |
| 数据库 | SQLite 3 |

### 6. 软件用途说明

本软件是基于视频图像识别的数字时钟自动校准工具。通过分析包含被校时钟和标准时钟的视频画面，自动检测时钟末位数字跳变帧，利用OCR技术识别两个时钟的显示时间，计算时间偏差并生成校准记录。适用于时间频率计量检定领域，可替代人工目视读数和手工计算的传统校准方式，显著提高校准效率和准确性。

## 三、软件说明书

### 第一部分：软件概述

#### 1.1 软件名称

数字时钟自动校准系统（Digital Clock Automatic Calibration System，简称 DC_Calibration）V2.0

#### 1.2 开发背景

在时间频率计量检定工作中，数字时钟的校准通常依赖人工操作：检定员同时观察被校时钟和标准时钟的显示，在时钟末位进位瞬间手动记录两个时钟的示值，再计算时间偏差。这种方式存在以下问题：

- 人工反应速度有限：人的视觉反应时间约为 150-300ms，难以捕捉高速跳变的准确时刻；

- 读数一致性差：不同检定员的读数习惯和反应速度不同，引入主观偏差；

- 工作效率低：每次校准需要反复观察、记录、计算，耗时较长；

- 无法处理高频显示：对于显示刷新率较高（如毫秒级）的数字时钟，人工已无法有效读数。

为解决上述问题，开发了本软件。它利用计算机视觉技术，通过分析录制好的视频（包含被校时钟和标准时钟同框画面），自动完成跳变帧检测、时间OCR识别和偏差计算，将传统手工操作转变为自动化流程。

#### 1.3 适用范围

本软件适用于各类数字显示时钟的计量校准，包括但不限于：

- 七段数码管显示的电子时钟

- LED/LCD数字时钟

- 具有毫秒显示的高精度数字时钟

- 数字式秒表、计时器

- 其他数字显示的时间计量器具

适用场景：各级计量技术机构、校准实验室、科研院所的时频计量检定工作。

### 第二部分：软件功能描述

#### 2.1 功能总览

本软件采用四步向导式操作流程，引导用户完成一次完整的数字时钟校准：

步骤一：加载视频

- 支持拖拽或点击选择视频文件

- 支持 MP4、AVI、MOV、MKV、WMV、FLV、WebM 等主流视频格式

- 自动识别视频分辨率、帧率、帧数、时长等元数据

- 提供历史校准记录快捷入口

步骤二：框选时钟区域

- 自动检测画面中的数字时钟显示区域（基于颜色掩码和数字轮廓分析）

- 提供红色矩形框用于框选"被校时钟"区域

- 提供绿色矩形框用于框选"标准时钟"区域

- 支持矩形四角拖拽调整大小、方向键微调位置（每次1px）

- 实时显示框选区域的坐标和尺寸

步骤三：检测跳变并确认清晰帧

- 自动分析视频中被校时钟末位数字的跳变（进位）帧

- 支持彩色LED时钟的颜色像素计数法和亮度比法两种检测模式

- 在跳变帧前后各2帧（共5帧）范围内进行清晰度评估

- 三指标综合评分：Laplacian方差（锐度）+ 过渡态检测（数字稳定度）+ SSIM一致性（结构相似度）

- 推荐最佳识别帧，用户可逐帧浏览确认

- 支持"找下一个跳变"和"重新寻找"功能

步骤四：查看结果并保存

- 后台异步OCR识别被校时钟和标准时钟的显示时间（不阻塞界面）

- OCR引擎自动进行互相纠错（用标准钟小时修正被校钟的OCR误读）

- 自动计算时间偏差（被校时间 - 标准时间）

- 支持手动修正OCR识别结果

- 填写设备信息（名称、型号、编号、生产厂家、送检单位）

- 一键保存校准记录到SQLite数据库

- 支持开始新校准的流程重置

#### 2.2 辅助功能

- 历史记录管理：查看、搜索（全字段模糊匹配）、删除历史校准记录，支持导出CSV文件

- 自学习模板：OCR引擎在用户确认结果后自动学习当前字体模板，持续提高识别准确率

- 自动ROI检测：首次进入时钟框选页面时自动预选时钟区域，减少手工操作

#### 2.3 核心算法流程

视频加载 → 自动ROI检测 → 用户确认/调整ROI
    ↓
跳变帧检测（帧差+颜色分析）→ 找到末位进位帧
    ↓
清晰度评估（5帧窗口，三指标综合评分）→ 推荐最佳识别帧
    ↓
OCR识别（EasyOCR + 七段规则法 + 模板匹配三级回退）
    ↓
时间解析 + 偏差计算 → 保存校准记录

### 第三部分：技术特点

#### 3.1 创新点

（1）颜色掩码LED数码管跳变帧检测

传统帧差法对暗光环境或低对比度视频效果不佳。本软件首创颜色掩码检测模式：对绿色LED时钟，提取绿色通道像素，统计亮像素数量变化率，通过局部峰值检测定位进位瞬间；对红色LED时钟，采用精确末位数字区域提取+亮度比法。该双模策略显著提高了低光环境下的检测成功率。

（2）自动ROI检测

基于颜色空间分析（红/绿LED掩码提取）结合数字轮廓行分组算法，首次进入框选页面时自动识别画面中的数字时钟区域并预选框选。支持红色LED（被校时钟常见）和绿色LED（标准时钟常见）的自动区分，按从上到下排列分别框选。

（3）完全离线OCR

基于EasyOCR引擎实现完全本地化OCR识别，不需要网络连接。配合七段数码管规则识别法和自学习模板匹配构成三级回退机制：EasyOCR主力识别 -> 七段区域亮度法回退 -> 像素密度模板匹配兜底。支持领域专用字符映射纠正OCR常见错误（如"/"强制修正为"1"，"2801"自动修正为"2001"等）。

（4）自适应阈值算法

跳变检测的阈值不由用户手工设定，而是根据视频内容自动计算：统计所有帧差分数，取P95和P99百分位数，根据两者的比值（反映信号峰的尖锐程度）自动选择最优阈值系数。同时结合视频整体亮度稳定性（全局CV值）动态微调，有效应对不同光照条件和时钟类型。

#### 3.2 技术架构

本软件采用三层架构 + Qt信号驱动设计：

GUI层 (main.py + gui/*.py)
  ↕ pyqtSignal / QThread（信号槽+后台线程）
核心服务层 (core/*.py)
  ↕ 函数调用
数据层 (data/*.py)

- GUI层：基于 PySide6（Qt for Python），实现视频播放、ROI框选、清晰帧浏览、OCR结果展示等交互界面

- 核心服务层：纯Python实现，不依赖Qt，包含跳变检测、清晰度评估、OCR识别、视频IO等核心算法，可独立测试

- 数据层：SQLite数据库 + Repository模式，封装校准记录的CRUD、搜索、CSV导出等数据操作

#### 3.3 关键技术实现

| 技术点 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 视频读取 | OpenCV VideoCapture + LRU帧缓存（O(1)命中） |
| 跳变检测 | 帧间颜色像素变化率 + 局部峰值检测 + 早停模式 |
| 清晰度评估 | Laplacian方差(50%) + 过渡态双峰检测(35%) + SSIM一致性(15%) |
| OCR识别 | EasyOCR为主 + 七段区域亮度法回退 + 自学习模板匹配 |
| 时间解析 | 正则多模式匹配 + 字段标记（区分原文真实存在的分量） |
| 偏差计算 | 自动分量对齐（仅比较两者共有的日期/时间字段） |
| 数据库 | SQLite + WAL模式 + 自动迁移 + 备份恢复 |

### 第四部分：运行环境

#### 4.1 硬件环境

| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB |
| 硬盘 | 2 GB 可用空间 | 5 GB 可用空间（含多个OCR模型） |
| 显卡 | 无需独立显卡（CPU运行） | NVIDIA GPU（可选，加速OCR） |
| 显示器 | 1280x720 分辨率 | 1920x1080 分辨率 |
| 摄像头 | 无需（处理已录制的视频文件） | — |

#### 4.2 软件环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 64位 / Windows 11 64位 |
| Python 版本 | Python 3.11 或更高版本 |
| 核心依赖 | PySide6 >= 6.5, OpenCV >= 4.8, NumPy >= 1.24, EasyOCR >= 1.7, scikit-image >= 0.21, Pillow >= 10.0 |
| 数据库 | SQLite 3（Python 内置，无需单独安装） |

#### 4.3 部署方式

- 安装 Python 3.11+

- 克隆代码仓库：git clone https://github.com/zy199/DC_Calibration

- 创建虚拟环境：python -m venv venv

- 激活虚拟环境：venv\Scripts\activate

- 安装依赖：pip install PySide6 opencv-python numpy scikit-image Pillow easyocr

- 运行程序：python main.py

- 首次运行时 EasyOCR 将自动下载英文识别模型（约100MB），后续启动无需重复下载

## 四、源代码清单说明

### 4.1 源程序量统计

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 源文件总数 | 26 个 |
| 源代码总行数 | 约 5,500 行（不含注释和空行约 4,200 行） |
| 代码字符数 | 约 180,000 字符 |

### 4.2 源文件清单

#### 程序入口

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | main.py | 程序入口，含4个页面类和MainWindow、全局样式表 | ~1,680 |

#### 配置模块 (config/)

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | config/__init__.py | 包初始化 | 1 |
| 3 | config/settings.py | 全局配置dataclass，所有可调参数集中管理 | ~135 |

#### 核心服务层 (core/)

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | core/__init__.py | 包初始化 | 1 |
| 5 | core/calibrator.py | 校准计算模块，时间偏差计算 | ~120 |
| 6 | core/clarity_evaluator.py | 清晰度评估，三指标评分 | ~280 |
| 7 | core/jump_detector.py | 跳变帧检测（颜色法+亮度比法双模） | ~215 |
| 8 | core/ocr_engine.py | OCR引擎（EasyOCR+七段+模板三级回退） | ~310 |
| 9 | core/roi_manager.py | ROI坐标序列化/反序列化/验证 | ~95 |
| 10 | core/seven_segment_ocr.py | 七段数码管规则法OCR | ~380 |
| 11 | core/video_io.py | 视频IO封装（LRU缓存+随机访问） | ~220 |

#### 数据层 (data/)

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | data/__init__.py | 包初始化 | 1 |
| 13 | data/database.py | SQLite连接管理+建表+迁移+备份 | ~190 |
| 14 | data/models.py | 数据模型定义（CalibrationRecord/Session等） | ~132 |
| 15 | data/repository.py | CRUD+搜索+CSV导出 | ~216 |

#### GUI层 (gui/)

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | gui/__init__.py | 包初始化 | 1 |
| 17 | gui/video_player.py | QGraphicsView视频播放器（播放/暂停/逐帧/缩放） | ~220 |
| 18 | gui/roi_selector.py | ROI框选覆盖层（双矩形拖拽+四角调整） | ~250+ |
| 19 | gui/worker_threads.py | JumpDetectionWorker + OCRWorker后台线程 | ~125 |
| 20 | gui/record_manager.py | 历史记录管理对话框（表格/搜索/导出CSV） | ~190 |

#### 工具模块 (utils/)

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | utils/__init__.py | 包初始化 | 1 |
| 22 | utils/image_utils.py | 图像预处理+自动ROI检测 | ~440 |
| 23 | utils/logger.py | 日志模块（控制台+文件输出） | ~55 |
| 24 | utils/time_utils.py | 时间解析+格式化+偏差计算 | ~243 |

#### 测试模块 (tests/)

| 序号 | 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | tests/__init__.py | 包初始化 | 1 |
| 26 | tests/test_all.py | 自动化测试脚本 | ~68 |

### 4.3 源代码文档提交说明

根据《计算机软件著作权登记办法》要求，需提交源程序的前30页和最后30页（每页不少于50行）。因本项目共有 26 个源文件约 5,500 行，已生成以下两份代码文档：

- 前50页源程序：软著代码_前50页.txt

  - 内容：按文件字母顺序排列，包含 config/、core/（calibrator, clarity_evaluator, jump_detector, ocr_engine, roi_manager, seven_segment_ocr, video_io）、data/（database, models, repository）模块的完整源代码

- 后50页源程序：软著代码_后50页.txt

  - 内容：按文件字母顺序排列，包含 gui/（record_manager, roi_selector, video_player, worker_threads）、main.py、tests/（test_all）、utils/（image_utils, logger, time_utils）模块的完整源代码

### 4.4 源程序真实性声明

本软件全部源代码由张宇独立开发完成，未使用任何开源代码的完整文件，仅引用以下第三方开源库的标准接口（通过 pip install 安装）：

| 库名 | 用途 | 许可证 |
| --- | --- | --- |
| PySide6 | GUI框架 | LGPL v3 |
| OpenCV (opencv-python) | 图像/视频处理 | Apache 2.0 |
| EasyOCR | 离线OCR识别 | Apache 2.0 |
| NumPy | 数值计算 | BSD 3-Clause |
| scikit-image | SSIM计算 | BSD 3-Clause |
| Pillow | 图像处理辅助 | Historical Permission Notice and Disclaimer |

所有第三方库均保持原样使用，未对其源代码进行修改，不涉及版权纠纷。

## 五、附加说明

### 5.1 与其他软件的区分

本软件与市场上通用视频分析软件、通用OCR软件的区别在于：

- 领域专用性：专门针对数字时钟校准场景，内置跳变帧检测、时间格式解析、偏差自动计算等计量领域专属功能；

- 离线运行：所有算法均在本地运行，不依赖云端服务，满足计量检定环境的网络安全要求；

- 完整的检定流程：从视频加载到记录保存的完整闭环，而非通用的视频分析或OCR工具；

- 多级回退机制：OCR引擎设计了三层回退策略，确保在不同字体、光照条件下均有可用输出。

### 5.2 版本演进

| 版本 | 日期 | 主要更新 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025年 | 初始版本：基础跳变检测+EasyOCR识别+简单GUI |
| V2.0 | 2026年7月 | 重大升级：颜色掩码双模检测、自动ROI检测、清晰度三指标评分、互相纠错OCR、自学习模板、数据库+历史管理、完整4步向导流程 |

本申请文档由著作权人张宇根据实际开发情况如实填写。

申请日期：2026年7月15日